קומת מרתף

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מפוח עשן | מטל פרס | AHSQ 04-C6 | 1 | 3X10A חסין אש | חדר מכונות | 220 cfm 3/4" | עמיד 250 מעלות לשעתיים |

קומת כניסה מקווה גברים

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יחידת אויר צח 7,000 cfm | יוניק הארגז | FAHU 7000 | 1 | 3X10A | קומה טכנית 1 | 420,000 btu/h | מחובר למעבים AC1 |
| מעבה VRF AC 1a | SAMSUNG | AM220XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 210,200 btu/h |  |
| מעבה VRF AC 1 b | SAMSUNG | AM220XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 210,200 btu/h |  |
| יחידת מיזוג חדר אשפה | יוניק הארגז | CUE 40-C6 CUC 25 | 1 | 3X20A | על גג חדר אשפה | 40,000 btu/h |  |
| מפוח יניקה בורות | פתן/שבח/AMS | BCS-500 | 1 | 3X10A | על גג חדר אשפה | 4,000 cfm/1" | 900 rpm |
| מפוח יניקה מלתחות | פתן/שבח/AMS | BCS-500 | 1 | 3X10A | קומה טכנית 1 | 4,740 cfm/1.25" | 900 rpm |
| מפוח יניקה שרותים | יוניק הארגז | FAB 750 | 1 | 1X10A | שירותים | 750 cfm/0.75" | מפוח בתא אקוסטי |

קומה טכנית 1

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מזגן עילי משרד | SAMSUNG | BORACAY AM36KNQDEH | 1 | 1X10A | משרד | 12,300 btu/h | מחובר למעבה AC 1 |
| מזגן עילי ממ"ד | SAMSUNG | BORACAY AM36KNQDEH | 1 | 1X10A | ממ"ד | 12,300 btu/h | מחובר למעבה AC 1 |
| מפוח יניקה שרותים | S&P |  | 1 | 1X10A | שירותים פועל עם תאורה | 130 cfm | כולל תריס אלחוזר |
| מפוח יניקה חדר כביסה | S&P |  | 1 | 1X10A | חדר כביסה | 250 cfm | כולל תריס אלחוזר |

מקווה נשים תחתון

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יחידת אויר צח 5,000 cfm | יוניק הארגז | FAHU 5000 | 1 | 3X10A | קומה טכנית 1 | 300,000 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מעבה VRF AC 2 a | SAMSUNG | AM200XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 191,000 btu/h |  |
| מעבה VRF AC 2 b | SAMSUNG | AM200XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 191,000 btu/h |  |
| מזגן מיני נסתר VRF אולם חינה | SAMSUNG | AM90HNMPKH | 1 | 1X10A | אולם חינה | 30,700 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מזגן מיני נסתר VRF מבואת כניסה | SAMSUNG | AM140HNMPKH | 1 | 1X10A | מבואת כניסה | 47,800 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מזגן עילי מטבח בלניות | SAMSUNG | BORACAY AM22KNQDEH | 1 | 1X10A | מטבח בלניות | 7,500 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מזגן עילי פינת איפור | SAMSUNG | BORACAY AM28KNQDEH | 1 | 1X10A | פינת איפור | 9,600 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מפוח יניקה חדרים רטובים ובורות | פתן/שבח/AMS | BCS-500 | 1 | 3X10A | על הגג | 4,400 cfm/1.5" | 900 rpm |
| מפוח יניקה כלות VIP | פתן/שבח | MRL 45/2 | 1 | 3X10A | על הגג | 2,320 cfm/1.5" | 900 rpm |
| מפוח יניקה כלות | פתן/שבח | MRL 31/3 | 1 | 3X10A | קומה טכנית 2 | 750 cfm/0.75" | 900 rpm |
| מפוח יניקה שרותים בלניות | S&P | TD500/160 SILENT | 1 | 1X10A | שירותים פועל עם תאורה | 160 cfm | כולל אלחוזר |
| מפוח יניקה מטבחון בלניות | S&P |  | 1 | 1X10A | מטבחון בלניות | 120 cfm | כולל אלחוזר |

קומה טכנית 2

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מזגן עילי ממ"ד | SAMSUNG | BORACAY AM36KNQDEH | 1 | 1X10A | ממ"ד | 12,300 btu/h | מחובר למעבה AC 2 |
| מפוח יניקה שרותים | S&P |  | 1 | 1X10A | שירותים פועל עם תאורה | 130 cfm | כולל אלחוזר |
| מפוח יניקה חדר כביסה | S&P |  | 1 | 1X10A | חדר כביסה | 250 cfm | כולל אלחוזר |
| יח' סינון אב"כ | תעשיות בית אל | HIDDEN -50 | 1 | 1x16A | ממ"ד |  |  |

מקווה נשים 2

| תיאור | יצרן | דגם | כמות | הזנת חשמל | מיקום | תפוקה | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| יחידת אויר צח 5,000 cfm | יוניק הארגז | FAHU 5000 | 1 | 3X10A | קומה טכנית 2 | 300,000 btu/h | מחובר למעבה AC 3 |
| מעבה VRF AC 3a | SAMSUNG | AM200XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 191,000 btu/h |  |
| מעבה VRF AC 3b | SAMSUNG | AM200XVHGH | 1 | 3X40A | על הגג | 191,000 btu/h |  |
| מזגן מיני נסתר VRF המתנה כלות | SAMSUNG | AM056HNMPKH | 1 | 1X10A | אולם חינה | 19,100 btu/h | מחובר למעבה AC 3 |
| מזגן מיני נסתר VRF מבואת כניסה | SAMSUNG | AM140HNMPKH | 1 | 1X10A | מבואת כניסה | 47,800 btu/h | מחובר למעבה AC 3 |
| מזגן עילי מטבח בלניות | SAMSUNG | BORACAY AM22KNQDEH | 1 | 1X10A | מטבח בלניות | 7,500 btu/h | מחובר למעבה AC 3 |
| מזגן עילי פינת איפור | SAMSUNG | BORACAY AM28KNQDEH | 1 | 1X10A | פינת איפור | 9,600 btu/h | מחובר למעבה AC 3 |
| מפוח יניקה חדרים רטובים ובורות | פתן/שבח/AMS | BCS-500 | 1 | 3X10A | על הגג | 4,400 cfm/1.5" | 900 rpm |
| מפוח יניקה כלות | פתן/שבח/AMS | MRL 35/3 | 1 | 3X10A | על הגג | 1,580 cfm/0.75" | 900 rpm |
| מפוח יניקה שרותים בלניות | S&P | TD500/160 SILENT | 1 | 1X10A | שירותים פועל עם תאורה | 160 cfm | כולל אלחוזר |
| מפוח יניקה מטבחון בלניות | S&P |  | 1 | 1X10A | מטבחון בלניות | 120 cfm | כולל אלחוזר |